Métricas de Rendimiento

Escenario

Trabajas en el equipo de soporte técnico de una empresa de telemedicina. Varios médicos reportan que durante las videollamadas con pacientes, el audio se escucha "robotizado" y la imagen se congela, aunque el test de velocidad dice que tienen "300 Mbps de fibra óptica".

Tu misión es identificar cuál es el problema real usando las métricas y herramientas de tu material.

Fase 1: Análisis de Diagnóstico

Ejecutas un comando ping -t hacia el servidor de videollamadas y obtienes estos resultados:

- Respuesta desde 1.1.1.1: tiempo=20ms

- Respuesta desde 1.1.1.1: tiempo=150ms

- Respuesta desde 1.1.1.1: tiempo=15ms

- Respuesta desde 1.1.1.1: tiempo=200ms

- Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Preguntas de diagnóstico:

- ¿Cuál es la métrica que está fallando principalmente? (Pista: observa la variación de los tiempos en milisegundos).

La métrica que está fallando en este caso es la latencia, porque tiene mucho Jitter, es decir, variaciones en el tiempo de llegada de los paquetes.

- ¿Qué indica el mensaje "Tiempo de espera agotado"? ¿A qué pilar del rendimiento corresponde?

El mensaje “Tiempo de espera agotado” indica que se perdió la conexión al final de la comunicación, por lo que se considera que hubo una pérdida de paquetes.

- ¿Por qué el médico dice que "el internet está lento" si tiene 300 Mbps de Ancho de Banda? Explica la diferencia entre Ancho de Banda y Throughput en este caso.

El internet puede ser lento a pesar de tener un ancho de banda de 300 Mbps, porque el ancho de banda no quiere decir que esa será la velocidad real de internet, sino que será la velocidad máxima. El Throughput, se refiere al rendimiento real, a la velocidad que está alcanzando el internet en tiempo real.

Fase 2: Localización del Fallo

Decides usar traceroute (o tracert) para ver el camino de los datos. Notas que en el salto número 3 (un router interno de la clínica), la latencia salta de 10ms a 300ms.

Preguntas de localización:

- ¿Cómo se llama técnicamente ese punto donde la velocidad cae drásticamente?

El punto en que la velocidad cae drásticamente se llama cuello de botella, porque un segmento de la red es más lento que otro y la red se ve afectada en ese punto.

- Si ese router está saturado y sus buffers están llenos, ¿qué empezará a hacer con los paquetes nuevos?

Si el router, tiene los buffers llenos debido a que está saturado, va a descartar los paquetes nuevos porque ya no tiene más espacio en los buffers para guardarlos.

Fase 3: Propuesta de Solución

Como administrador, decides configurar QoS (Calidad de Servicio) en el router de la clínica.

Preguntas de solución:

- Para que el médico pueda hablar con el paciente sin cortes, ¿qué etiqueta o prioridad le darías al tráfico de video/voz frente a las descargas de archivos pesados?

Para darle prioridad a la conversación del médico con el paciente, se debería marcar y etiquetar los paquetes del tráfico de video y voz para que sean prioritarios en la red.

- ¿La QoS hará que el internet sea mágicamente más rápido (más Mbps)? Justifica basándote en la analogía de la ambulancia.

La QoS no haría que el Internet sea más rápido porque sí, pero mejoraría la eficiencia en la gestión de los paquetes discriminándolos según su finalidad. Los paquetes más importantes llegarían con prioridad, mientras que otros pueden verse afectados si la red se satura.